AI 보행분석 시스템

제품 소개 및 기술 문서

스마트폰 영상 한 편으로 14가지 보행 지표를 자동 분석

기반 검사: 10-Meter Walk Test (10MWT)
전 세계적으로 가장 널리 사용되는 표준 보행 평가 도구

# 1. 제품 개요

## 핵심 가치: 기존 방식 vs AI 보행분석

| 기존 방식 | AI 보행분석 시스템 |
| --- | --- |
| 스톱워치로 시간만 측정 | 14가지 정밀 보행 지표 자동 측정 |
| 검사자 숙련도에 따라 결과 편차 | AI가 일관된 기준으로 분석 |
| 보행속도 1가지만 기록 | 속도, 보폭, 활보장, 대칭성, 비율 등 |
| 고가 장비(압력판, 센서) 필요 | 스마트폰 카메라 1대면 충분 |
| 결과 해석에 전문 지식 필요 | 자동 판정 + 임상 코멘트 제공 |
| 기록 보관 어려움 | 환자별 이력 관리 + 추이 그래프 |

# 2. 타겟 사용자

## 1차: 재활 전문가 / 물리치료사

뇌졸중, 파킨슨, 정형외과 수술 후 재활 환자의 보행 평가

치료 전후 비교를 통한 개선도 객관적 측정

보험 심사 및 진료 기록에 활용 가능한 정량적 데이터

## 2차: 요양시설 / 노인복지관

고령자 낙상 위험도 스크리닝

정기적 보행 능력 모니터링

지역사회 보행 가능 여부(Community Ambulation) 판정

## 3차: 연구자 / 스포츠 트레이너

보행 패턴 연구 데이터 수집

선수 부상 복귀 시 보행 대칭성 평가

운동 프로그램 전후 효과 측정

# 3. 핵심 기능 상세

## 3-1. AI 영상 분석 파이프라인

[영상 업로드]  →  [2-Pass 분석]  →  [자동 판정]  →  [리포트 생성]

### Pass 1: 캘리브레이션 (거리 보정)

입력: 환자 키(cm) 입력 → AI가 영상 속 키 픽셀 자동 측정

결과: PPM(Pixels Per Meter) 산출 → 모든 거리 측정의 기준

원근 보정: 카메라와의 거리에 따라 프레임마다 동적 PPM 조정

고가의 거리 측정 장비 없이도 cm 단위 정밀 거리 측정 가능

### Pass 2: 보행 분석

자세 추정 ① YOLOv8-Pose: 실시간 사람 감지 + 17개 관절 (NVIDIA GPU 가속)

자세 추정 ② MediaPipe Pose Heavy: 33개 관절 정밀 추정 (발꿈치/발끝 포함)

보행 구간 감지: 전신이 화면에 보이는 순간 자동 시작/종료

Heel Strike 감지: 3가지 독립 알고리즘 → 품질 기반 자동 선택

- Y-peak (발목 수직 위치 피크)

- Vx-crossing (발목 속도 전환점)

- Foot Separation (양발 간격 변화)

## 3-2. 14가지 정밀 보행 지표

### 보행 지표 (2개)

| 지표 | 설명 | 정상 범위 | 임상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보행속도 | 단위 시간당 이동 거리 | 1.0~1.4 m/s | 전반적 보행 능력의 핵심 지표 ("제6의 활력징후") |
| 분속수 (Cadence) | 1분당 걸음 수 | 100~120 steps/min | 보행 리듬 및 자동화 수준 |

### 거리 변수 (4개) — 좌/우 개별 측정

| 지표 | 설명 | 정상 범위 | 임상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 좌측 보폭 (L Step) | 오른발→왼발 착지 거리 | 55~70 cm | 좌측 하지 추진력 |
| 우측 보폭 (R Step) | 왼발→오른발 착지 거리 | 55~70 cm | 우측 하지 추진력 |
| 좌측 활보장 (L Stride) | 왼발→왼발 1보행주기 거리 | 110~140 cm | 좌측 보행주기 완성도 |
| 우측 활보장 (R Stride) | 오른발→오른발 1보행주기 거리 | 110~140 cm | 우측 보행주기 완성도 |

### 시간 변수 (4개)

| 지표 | 설명 | 정상 범위 | 임상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 좌측 스텝 시간 | 반대발→좌발 착지 소요 시간 | 0.50~0.60 s | 좌측 타이밍 조절 |
| 우측 스텝 시간 | 반대발→우발 착지 소요 시간 | 0.50~0.60 s | 우측 타이밍 조절 |
| 좌측 활보 시간 | 좌발 1보행주기 소요 시간 | 1.00~1.20 s | 좌측 보행 주기 |
| 우측 활보 시간 | 우발 1보행주기 소요 시간 | 1.00~1.20 s | 우측 보행 주기 |

### 비율 변수 (4개)

| 지표 | 설명 | 정상 범위 | 임상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입각기 비율 (Stance) | 발이 바닥에 접촉한 비율 | 58~62% | 안정성 지표 |
| 유각기 비율 (Swing) | 발이 공중에 있는 비율 | 38~42% | 추진력 지표 |
| 스윙/스탠스 비율 | Swing ÷ Stance | ~0.67 | 보행 효율성 |
| 좌우 대칭성 (SI) | 좌우 차이 비율 | < 10% | 비대칭 = 병리적 보행 |

## 3-3. 자동 판정 시스템

### Perry 보행 속도 분류 (Perry et al., 1995)

전 세계적으로 가장 널리 인용되는 보행 속도 분류 체계:

| 분류 | 속도 기준 | 임상 의미 |
| --- | --- | --- |
| Household Ambulator | < 0.4 m/s | 실내 보행만 가능, 높은 의존도 |
| Limited Community | 0.4~0.8 m/s | 제한적 외출, 보조 필요 |
| Full Community | 0.8~1.0 m/s | 독립적 외출 가능 |
| Normal Speed | 1.0~1.4 m/s | 정상 보행 능력 |

### 보행 패턴 자동 감지 (3가지)

| 패턴 | 감지 조건 | 임상 의미 |
| --- | --- | --- |
| 안정성 보상 패턴 | ↑입각기 + ↓유각기 + ↓속도 | 균형 불안 시 보이는 보상 전략 |
| 단보 패턴 | ↓보폭 + ↓활보장 + ↑분속수 | 한국 고령자에게 흔한 패턴 (Kim et al., 2024) |
| 높은 변동성 | SI ≥ 10% | 좌우 비대칭 → 편측 약화 의심 |

### 대칭성 지수 (Symmetry Index)

공식: SI = |좌-우| / (0.5 × (좌+우)) × 100%

기준: < 10% = 정상 (Patterson et al., 2010; Herzog et al., 1989)

보폭, 활보장, 스텝시간, 활보시간, 스윙/스탠스 6가지 항목 개별 SI 산출

## 3-4. 근거 영상 클립 (Evidence Clips)

각 측정 변수마다 해당 수치가 측정된 영상 구간을 자동 추출

평균값에 가장 가까운 대표 스텝을 자동 선택하여 재생

영상 위에 실시간 오버레이: 발목 추적, HS 마커, 거리/시간 카운터, 판정 게이지

→ "이 수치가 어떻게 나왔는지" 영상으로 직접 확인 = 기록의 신뢰도 극대화

## 3-5. 환자 관리 및 이력 추적

환자 프로필 등록 (이름, 생년월일, 진단명, 키)

검사 이력 자동 저장 및 조회

추이 그래프: 시간에 따른 보행속도 변화 시각화

검사 비교: 2개 검사 결과를 나란히 비교 → 치료 효과 객관적 확인

대시보드: 총 환자 수, 오늘 검사 수, 주간 통계, 진단별 분포

# 4. 기존 방식과의 비교

## 4-1. vs 스톱워치 10MWT

| 항목 | 스톱워치 | AI 보행분석 |
| --- | --- | --- |
| 측정 지표 | 보행속도 1가지 | 14가지 지표 + 대칭성 + 패턴 |
| 측정 정밀도 | 검사자 반응시간 오차 (±0.2~0.5s) | 프레임 단위 정밀도 (±0.017s @60fps) |
| 좌우 분리 | 불가 | 좌/우 개별 측정 + SI |
| 재현성 | 검사자 간 편차 존재 | 동일 영상 → 동일 결과 |
| 기록 보존 | 종이 기록, 분실 위험 | 디지털 이력 + 영상 보존 |
| 근거 확인 | 불가 (기억에 의존) | 영상 클립으로 즉시 확인 |
| 소요 시간 | ~5분 (세팅+3회 시행) | ~2분 (촬영1회+자동분석) |

## 4-2. vs 고가 보행분석 장비

| 항목 | GAITRite / Vicon 등 | AI 보행분석 |
| --- | --- | --- |
| 장비 비용 | 3,000만원~1억원+ | 스마트폰 + PC (기존 장비 활용) |
| 설치 공간 | 전용 보행로 필요 (6~10m) | 일반 복도에서 촬영 가능 |
| 측정 지표 | 30+ 정밀 지표 | 14가지 핵심 임상 지표 |
| 측정 정밀도 | 매우 높음 (mm 단위) | 높음 (cm 단위, 키 기반 보정) |
| 접근성 | 장비 보유 기관만 | 인터넷 연결된 곳이면 어디서나 |

## 4-3. 핵심 차별점

진입 장벽 제로: 스마트폰 카메라 1대 + 환자 키 정보만 있으면 시작

임상 수준 정밀도: 듀얼 AI 모델 + 동적 원근 보정 + 다중 HS 감지

투명한 근거: 모든 수치에 대한 영상 증거 클립 자동 생성

즉각적 임상 해석: Perry 분류 + 정상범위 판정 + 패턴 감지 + 임상 코멘트

이력 추적: 환자별 시계열 데이터 → 치료 효과의 객관적 입증

# 5. 기술 신뢰성

## 5-1. 사용된 AI 모델

| 모델 | 용도 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| YOLOv8n-Pose | 실시간 사람 감지 + 17개 관절 추정 | Ultralytics COCO 학습, GPU 가속 |
| MediaPipe Pose Heavy | 33개 관절 정밀 추정 | Google 발꿈치/발끝 감지 포함 |

## 5-2. 판정 기준 학술 근거

| 기준 | 출처 |
| --- | --- |
| 보행속도 분류 | Perry J et al. (1995) Classification of Walking Handicap, Stroke |
| 대칭성 지수 10% 기준 | Patterson KK et al. (2010); Herzog W et al. (1989) |
| 정상 보행 범위 | AAFP (2010) Gait Disorders in Older Adults |
| 낙상 위험 속도 기준 | Verghese J et al. (2009) Quantitative gait dysfunction |
| 단보 패턴 (한국) | Kim YH et al. (2024) Gait characteristics in Korean elderly |
| 장애 위험 속도 | Cesari M et al. (2005) Prognostic value of usual gait speed |

# 6. 사용 워크플로우

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1단계: 검사 설정 | 환자 선택 + 키 입력 + 거리 설정 (기본 10m) |
| 2단계: 영상 촬영 & 업로드 | 스마트폰으로 측면에서 보행 영상 촬영 → 업로드 촬영 가이드: 측면 90°, 전신 포함, 10m 직선 보행 |
| 3단계: AI 자동 분석 | Pass 1: 키 캘리브레이션 (거리 보정) Pass 2: 보행 분석 (HS 감지, 거리/시간 측정) 실시간 진행률 표시 + 라이브 미리보기 소요 시간: 약 1~2분 |
| 4단계: 결과 확인 | Perry 보행속도 분류 14가지 변수 판정표 (정상/초과/미달 + 편차%) 좌우 대칭성 분석 (6가지 SI) 보행 패턴 감지 + 임상 코멘트 영상 클립 근거 확인 |

# 7. 장점과 한계 (투명한 공개)

## 장점

경제성: 스마트폰 + PC만으로 임상급 보행분석 가능

객관성: AI 기반 일관된 분석 → 검사자 간 변동성 제거

포괄성: 1회 촬영으로 14가지 지표 동시 측정

투명성: 영상 근거 클립으로 모든 수치의 출처 확인 가능

편의성: 촬영 → 업로드 → 2분 내 결과 완성

추적성: 환자별 이력 관리 + 추이 그래프로 치료 효과 시각화

접근성: 1차 의료기관, 요양시설에서도 활용 가능

학술 근거: 모든 판정 기준에 국제 학술지 참고문헌 명시

## 한계 및 보완 계획

측면 촬영 전용: 현재 측면 카메라에서만 정확한 측정 → 향후 다중 앵글 지원 예정

거리 정밀도: 키 기반 보정은 고가 장비 대비 ~5-10% 오차 → 임상 스크리닝에 충분

정상범위: 현재 성인 일반 기준 → 연령/성별별 세분화 DB 구축 예정

프레임률: 30fps 이상 권장 → 대부분 스마트폰이 지원하므로 실사용 문제 없음

# 8. 활용 시나리오

## 시나리오 1: 뇌졸중 재활

62세 남성, 좌측 편마비. 매주 보행분석 실시.

1주차: 속도 0.45 m/s (Limited Community), L/R SI 28%

4주차: 속도 0.72 m/s (Community Amb.), L/R SI 12%

8주차: 속도 0.95 m/s (Full Community), L/R SI 7%

→ 추이 그래프로 치료 효과 객관적 입증 → 보험 심사 자료로 활용

## 시나리오 2: 요양시설 낙상 예방

80세 여성, 최근 보행 불안정 호소.

분석 결과: 속도 0.35 m/s (Household), 안정성 보상 패턴 감지

자동 알림: "낙상 위험 1.5배 증가 (Verghese 2009)"

→ 조기 중재 및 낙상 예방 프로그램 즉시 적용

## 시나리오 3: 무릎 치환술 후 복귀 평가

68세 여성, 우측 TKR 수술 후 6주.

분석 결과: 우측 보폭 42cm (정상 대비 ↓40%), 좌우 SI 22%

패턴: 단보 패턴 + 우측 유각기 감소

→ 우측 하지 추진력 강화 운동 처방의 근거 자료

# 9. 로드맵

| 단계 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 10MWT AI 분석 + 14가지 지표 + 판정 시스템 | 완료 |
| v1.1 | 환자 관리 + 이력 추적 + 검사 비교 | 완료 |
| v1.2 | 영상 근거 클립 + 분석 플레이어 | 완료 |
| v2.0 | 연령/성별별 정상범위 DB | 개발 예정 |
| v2.1 | PDF 리포트 자동 생성 + 출력 | 개발 예정 |
| v2.2 | 다중 카메라 앵글 지원 | 연구 단계 |
| v3.0 | 클라우드 SaaS + 모바일 앱 | 기획 단계 |

# 10. 참고문헌

1. Perry J, et al. (1995). Classification of walking handicap in the stroke population. Stroke, 26(6), 982-989.

2. Patterson KK, et al. (2010). Gait asymmetry in community-ambulating stroke survivors. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 91(6), 884-891.

3. Herzog W, et al. (1989). Asymmetries in ground reaction force patterns in normal human gait. Medicine and Science in Sports and Exercise, 21(1), 110-114.

4. Verghese J, et al. (2009). Quantitative gait dysfunction and risk of cognitive decline and dementia. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 80(5), 580-585.

5. Cesari M, et al. (2005). Prognostic value of usual gait speed in well-functioning older people. Journal of the American Geriatrics Society, 53(10), 1675-1680.

6. AAFP (2010). Gait Disorders in Older Adults. American Family Physician, 82(1), 61-68.

7. Kim YH, et al. (2024). Gait characteristics and fall risk in Korean elderly population. Journal of Korean Physical Therapy.